安川变频器故障代码大全

异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级

UV1 主回路低电压（PUV） 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms，（瞬停保护 1）      检查电源电压及配线 A

Dc Bus undervolt 护2S）低电压检出标准200V级：约190V以下400V级：约380V以下

UV2 控制回路低电压（CUV） 控制回路电压低于低电压检出标准 2）检查电源容量

CTL Ps Undervolt

UV3 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路 　 A

MC  Ansewerback

UV  瞬时停电检出中 1）主回路直流电低于低电压检出标准  2）预充电接触器 　 B

Under Volatage 3）控制回路电压低于低电压检出标准

OC 过电流（OC） 变频器输出电流超过OC标准 1）检查电机的阻抗绝缘是否正常 A

Overcurrent 2）延长加减速时间

GF 接地故障（GF） 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 1）检查电机是      否绝缘劣化 A

Ground fault 2）变频器及电机间配线是否有破损

OV 过电压（OV） 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级：约400V 400V级：约 延长    减速时间，加装制动控制器及制动电阻 A

Overvoltage 800V

SC 负载短路（SC） 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A

Short Circuit

PUF 保险丝断（FI） 1）主回路晶体模块故障 2）直流回路保险丝熔断 1）检查晶体模块是否     正常 A

DC Bus Fuse open 2）检查负载侧是否有短路，接地等情形

OH 散热座过热（OH1） 晶体模块冷却风扇的温度超过允许值 检查风扇功能是否正常，及周     围是否在额定温度内 A

Heatsink Over tmp

OL1 电机过负载（OL1） 输出电流超过电机过载容量 减小负载 A

Motor Overloaded

OL2 变频器过负载（OL2） 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 减少负载及延长加     速时间 A

in Overloaded

PF 输入欠项 1）变频器输入电源欠相  2）输入电压三相不平衡 1）检查电源电压是否正常 A

inut Pha Loss 2）检查输入端点螺丝是否销紧

LF 输出欠项 变频器输出侧电源欠相 1）检查输出端点螺丝及配线是否正常 A

Output Pha Loss 2）电机三相阻抗检查

RR 制动晶体管异常 制动晶体管动作不良 变频器送修 A

Dyn Brk Tansistr

RH 制动控制器过热 制动控制器的温度高于允许值 检查制动时间与制动电阻使用率 A

Dyn Brk Resistor

OS 过速度（OS） 电机速度超过速度标准（F1-08） 　 A

Overspeed Det

PGO PG断线（PGO） PG断线（PGO） 1）检查PG连线 2）检查电机轴心是否堵住 A

PG Open

DEV 速度偏差过大（DEV） 速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差（F1-10） 检查是否      过载 B

Speed Deviation

EF 运转指令不良 正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上 控制时序检查，正反转指令不    能同时存在 B

External Fault

EF3-EF8 端子3外部异常信号输入 外部端子3-8异常信号输入 1）由U1-10确认异常信号输          入端子 A

External Fault3-8 EF4-EF8-端子4-8 2）依端子设定之异常情况进行检修

OPE    01 变频器容量设置异常 变频器容量参数902-04）设定不良 调整设定值 C

OPE02          Limit 参数设置不当 参数设定有超出限定值 调整设定值 C

异常表示 故障内容 说明 处理对策 等级

OPE 03        Terminal 多功能输入设定不当 H1-（01-06）的设定值未依小而大顺序设定或重         复设定相同值 调整设定值 C

OPE  10 v/f参数设置不当 E1-（04-10）必须符合下列条件：Fmax大等于（E1-04）FA大于（ E1-06）  调整设定值 C

v/f Ptrn Setting FB大等于（E1-07）  Fmin（E1-09）

OPE11 参数设定不当 参数设定值1）C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz 调整设定值 C

Carr frq/on-Delay 2）C6-03大于6 但 C6-02小等于C6-01

ERR EEPROM 输入不良 参数初始化时正确信息无法写入EEPROM 控制板更换 B

EEPROM/Rlw Err

CALL SI-B传输错误 电源投入时控制信号不正常 传输机器控制信号从新检查 C

Serial Com Call

ED 传输故障 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 传输机器控制信号从新检查 A

Memobus Com Err

CPF00 控制回路传输异常1 电源投入后，5秒内操作器与控制板连接异常发生 从新安装数字       操作器  检查控制回路的配线 A

COM-ERR(OP&INV)

CPF01 控制回路传输异常2 MPU周边零件故障 更换控制板 　  COM-ERR(OP&INV)

CPF02 基极阻断（BB）回路不良 变频器控制板故障 更换控制板 A  BB circuit Err

CPF03 EEPROM 输入不良  EEPROM Error

CPF04 CUP内部A/D转换器不良   Internal A/D Err

GPF05 CUP内部A/D转换器不良   External A/D Err

CPF06 周边界面卡连接不良 周边界面卡安装不正确 周边界面卡从新更换 A  Option Error

CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良 AI-14B卡的A/D变换器动作不良 更换AI-14B卡 A

Option A/D Error

故障等级的内容定义

A：重故障，电机自然停车，故障的异常表示显示于数字操作器上，异常接点输出（18） （20）接通

B：轻故障，电机继续运转，故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作，多功能输出。选用时动作

C：警告，变频器不动作，故障的异常表示于数字操作器上，异常接点多功能输出端子，不动作